0Содержание тома

| обозначение | наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 89-П/24-СПОЗУ | Обложка,титул |  |
| 89-П/24-СПОЗУ | Запись ГИПа |  |
| 89-П/24-СПОЗУ.С | Состав проекта |  |
| 89-П/24-СПОЗУ.ТЧ | Текстовая часть |  |
| 89-П/24-СПОЗУ.ГЧ | Графическая часть: |  |
|  | Ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка М 1:2000 | Лист 1 |
|  | Схема планировочной организации земельного участка М 1:500 | Лист 2 |
|  | План организации рельефа. План земляных масс М 1:500 | Лист 3 |
|  | План покрытий.М1:500 | Лист 4 |
|  | Сводный план инженерных сетей.М1:500 | Лист 5 |

Заверение проектной организации

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе требованиям федерального закона от 30.12.2009

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Главный инженер проекта                     Герасимов Д.А.

Исходные данные для проектирования

Основание для разработки раздела

Проектная документация на  проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. XX в., архитектор В.Д. Глазов: -Жилой дом, 1912 г." по адресу: г. Москва, ЦАО, Колпачный пер., 9, стр.1 разработана на основании задания на разработку проектной документации. Проектом предусматривается приспособление объекта культурного наследия под ИЖС.

Исходные данные для проектирования

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:

Градостроительный план земельного участка №РФ № РФ-77-4-53-3-75-2025-02393-0 от 17.03.2025г.;

Задания от смежных отделов

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий

Разработка проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка» выполнена в соответствии c требованиями содержащихся в нём следующих нормативно-правовых документов:

-Постановления№87от16февраля2008г.Правительства Российской Федерации. О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

-СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* ;

-СП4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и

конструктивным решениям»

-СП59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

-ФЗ № 384  от 30 декабря 2009г «Федеральный закон.Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

-СП 55.13330.1016 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные»

- Постановление Правительства Москвы от 23.12.2015 N 945-ПП (ред. от 01.09.2025) "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"

Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы от 14.10.2013 N 496 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения особенностей объекта культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. XX в., архитектор В.Д. Глазов - Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов - Ограда с воротами, нач. XX в." (ансамбль)" в составе:

I-"Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов":

II- "Ограда с воротами, нач. XX в."

Переустройство Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. XX в., архитектор В.Д. Глазов - Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов - Ограда с воротами, нач. XX в. объекта предусмотрено в соответствии с выданным ГПЗУ №РФ- на ЗУ с КН- 77:01:0001026.

Рассматриваемое домовладение  находится в центральном районе г. Москвы в Басманном районе в границах земельного участка с кадастровым номером  77:01:0001026:2959 ,общей площадью 793+-10кв.м

Отведённый под проектирование земельный участок ограничен:

•	с севера–Даниловская аллейка(сквер с детскими площадками),далее-общественная застройка;

•	с запада – Колпачный переулок;

•	с юга – общественная застройка;

•	с востока –общественная застройка.

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства.

№ I на чертеже CПОЗУ Адрес: переулок Колпачный, дом 9, строение 1; Назначение: Нежилое; Кадастровый номер: 77:01:0001026:1012; Площадь: 377.1 кв.м; Количество этажей: 2; Количество подземных этажей:в том числе подземных 1; Год постройки: 1900; Материал стен: кирпичный. Проектом предусмотрено переустройство под ИЖС.

На ЗУ расположены  объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ I на чертеже СПОЗУ. Адрес объекта культурного наследия: г. Москва, Колпачный пер., д. 9, стр. 1; Наименование ансамбля: "Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. XX в., архитектор В.Д. Глазов";Наименование объекта: "Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов. Регистрационный номер771410475920015

№ II на чертеже СПОЗУ

Адрес объекта культурного наследия: г. Москва, Колпачный пер., д. 9, стр. 1 (ограда);

Наименование ансамбля: "Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. XX в., архитектор В.Д. Глазов"; Наименование объекта: "Ограда с воротами, нач. XX в."; Вид объекта: Элемент ансамбля; Регистрационный номер771410475920025

Информация об ограничениях использования ЗУ с КН 77:01:0001026:2959,общей площадью 793м2:

-Земельный участок полностью расположен в границах территории специальной зоны объекта федерального казенного учреждения "Войсковая часть 28178" в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.03.2025г. № КУВИ-001/2025-60256875.

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования

территории, составляет – 793 м2

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации: на территории специальной зоны запрещено строительство и реконструкция объектов (зданий и сооружений), выделение земельных участков, а также проведение ландшафтных, рекреационных и иных работ без письменного согласования с Федеральным казенным учреждением "Войсковая часть 28178".Вид зоны по документу: Специальная зона объекта федерального казенного учреждения "Войсковая часть 28178"; Тип зоны: Запретная зона при военном складе.

- Земельный участок полностью расположен в границах объединенной охранной зоны памятников истории и культуры №69 в соответствии с выпиской из Единого

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.03.2025г. № КУВИ- 001/2025-60256875.

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования

территории, составляет – 793 м2 .Режим использования земель установлен в соответствии с: Постановлением Правительства Москвы № 881 от 16.12.1997, Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; Вид объекта реестра границ: Зона с

особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная (объединенная охранная) зона № 69; Тип зоны: Зона охраны объекта культурного наследия.

- Земельный участок полностью расположен в границах зоны регулирования застройки в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.03.2025г. № КУВИ-001/2025-60256875.

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет – 793 м2

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса :режим использования земель установлен в соответствии с: Постановлением

Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998, Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" .Вид зоны по документу: Зона регулирования застройки № 1; Тип зоны: Зоны охраны объектов культурного наследия.

Российской Федерации.

-Земельный участок полностью расположен в границах зоны строгого регулирования застройки в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.03.2025г. № КУВИ-001/2025-60256875.

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования

территории, составляет – 793 м2

Режим использования земель/требования к градостроительным регламентам утверждены в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 545 от 07.07.1998; Реестровый номер границы: 77:01-6.826; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: территория зоны строгого регулирования застройки Зона строгого регулирования застройки № 1.

-Земельный участок полностью расположен в границах "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.03.2025г. № КУВИ-001/2025-60256875.

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования

территории, составляет – 793 м2. Режим использования земель/требования к градостроительным регламентам утверждены в соответствии с Приказом Департамента культурного наследия города Москвы № 885 от 14.11.2017; Реестровый номер границы: 77:01-8.1791; Вид объекта реестра границ: территория объекта культурного наследия; вид зоны по документу: территория выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)".

-Земельный участок полностью расположен в границах культурного слоя "Белого города",XIV-XVII вв. н.э." (достопримечательное место) в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.03.2025г. № КУВИ-001/2025-60256875.

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования

территории, составляет – 793 м2

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания:федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ выдан: Правительство РФ; приказ от 17.05.2018 № 373выдан: Департамент культурного наследия города Москвы; приказ от 11.02.2019 № 138 выдан:Министерство культуры Российской Федерации; приказ от 09.08.2019 № 655 выдан: Департаменткультурного наследия города Москвы; Содержание ограничения (обременения): Режим использования земель утвержден: Приказом Департамента культурного наследия города Москвы

№ 373 от 17.05.2018, Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002; Реестровый номер границы:77:01-8.599; Вид объекта реестра границ: Территория объекта культурного наследия; Вид зоны по документу: Культурный слой "Белого города", XIV-XVII вв. н.э. (достопримечательное место);Тип зоны: Территория объекта культурного наследия.

-Земельный участок полностью расположен в границах зоны охраняемого культурного слоя №1, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998 г. N 545 "Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)".

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования

территории, составляет – 793 м2

В зоне охраняемого культурного слоя запрещается строительная и хозяйственная деятельность,которая может привести к утрате памятников археологии.

Режим содержания зоны охраняемого культурного слоя предусматривает проведение охранных археологических раскопок с целью исследования, консервации и музеефикации памятников археологии, а также осуществление археологических наблюдений с целью изучения культурного слоя и выявления памятников археологии.

Геологические и гидрогеологические условия территории принять по результатам инженерных изысканий.

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объект реставрации , расположенный по адресу: г. Москва,Колпачный переулок,д.9 стр1 не является объектом, от которого устанавливается санитарно-защитная зона и расположен вне СЗЗ. Жилой дом находится вне СЗЗ от действующих промышленных предприятий. Территория жилого дома находится вне зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения г. Москвы.

Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами, либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента, или в отношении него не устанавливается градостроительный регламент)

Схема планировочной организации земельного участка разработана на основании ГПЗУ №, № РФ-77-4-53-3-75-2025-02393-0, технического задания, архитектурно-планировочных решений раздела АР, а также нормативных документов.

Проектом предусматривается реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. XX в., архитектор В.Д. Глазов: -Жилой дом, 1912 г." по адресу: г. Москва, ЦАО, Колпачный пер., 9, стр.1  в индивидуальный жилой дом.

В настоящее время покрытия на территории,прилегающей к объекту переустройства частично разрушены,имеются сколы и выбоины. Внутри двора расположена  площадка отдыха, состояние неудовлетворительное,МАФ отсутствуют.

Проектом предусмотрена замена покрытий ,установка навеса для автомобилей и хозблока(некапитальное строение без фундамента).Помимо этого , предусмотрен ремонт площадки отдыха с заменой покрытия и установкой МАФ.

Игровая площадка,ввиду стесненности условий, предусмотрена на Даниловкой аллее(в шаговой доступности менее 100м)

Площадка ТБО расположена на прилегающей территории,радиус доступности до 100м

На рассматриваемом участке строительства предусматриваются работы:

- устройство проезда с покрытием из газонной решетки;

- устройство тротуаров;

- организация водоотвода;

- установка малых архитектурных форм;

- посадка деревьев, кустарников, газона и цветников;

- устройство площадок отдыха;

Генеральный план участка решен в увязке с существующими зданиями и сооружениями, проездами и пешеходными связями района.

Доступ пожарной техники осуществляется по Колпачному переулку.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории, которое обеспечивает удобные пешеходные связи с прилегающими территориями.

Технико-экономические показатели участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

| № п/п | Наименование показателей | До производства работ | После производства работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в границах ГПЗУ №РФ-77-4-53-3-75-2023-8255-0, в том числе: | 733.0м2 |  |
|  | Площадь участка УДС | 2.0м2 |  |
|  | Площадь участка вне ограждения | 35.9м2 |  |
|  | Площадь участка в границе проектирования | 695.1м2 |  |
| 2 | Площадь застройки :здание по адресу:Колпачный переулок,д.9 стр1,КН 77:01:0001026:1012 | 194.4м2 | 194.4м2 |
| 3 | Площадь под некапитальное строение(хозблок) | - | 6.4м2 |
| 4 | Площадь искусственных сооружений(подпорные стенки,лестницы) | 5.6м2 | 10.3м2 |
| 5 | Площадь покрытий,в том числе: | 238.6 | 261.0 |
|  | -проезд с покрытием из асфальтобетона(демонтаж) | 136.6 | - |
|  | - тротуар,отмостка,площадки | 102.0(демонтаж) | 196.0 |
|  | -газонная решетка | - | 65.0 |
| 6 | Площадь благоустройства и озеленения,в том числе: | 256.5 | 223.0 |
|  | -газон,зеленые насаждения | 256.5 | 223.0 |

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

Мероприятия по инженерной подготовке территории включают в себя:

- предварительные работы по подготовке участка к строительству;

- организацию вертикальной планировки участка.

Предварительные работы по подготовке участка к строительству включают в себя:

-снятие растительного слоя толщиной 0,2 м.

Существующие инженерные сети сохраняются.

Для защиты здания от подтопления предусмотрена  отмостка с гидроизоляцией..

Устройство насыпи предусмотрено послойно с уплотнением до коэффицента 0,98.

В связи с отсутствием на рассматриваемой территории значительных проявлений каких-либо опасных инженерно-геологических процессов, необходимость специальных проектных решений по защите территории в данном разделе отсутствует.

На участке выполнена вертикальная планировка в соответствии с инженерными требованиями, требованиями благоустройства, архитектурно-планировочных решений и в увязке с существующим рельефом и застройкой.

Описание организации рельефа вертикальной планировкой

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей с сечением рельефа через 0,1м, Проезды запроектированы с односкатным поперечным профилем. Продольные уклоны по основным проездам приняты 5‰, поперечный - 20‰. Поперечный уклон тротуаров –20‰. Ливнесток предусмотрен по проектируемым водоотводным лоткам

Вертикальная планировка выполнена в соответствии с инженерными требованиями, требованиями благоустройства, архитектурно-планировочных решений.  Для увязки с существующим рельефом предусмотрено устройство лестниц,откоса ,заложением 1:1.5.

Описание решений по благоустройству территории

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству территории  и ее озеленению:

-устройство газонов,цветников

-устройство  тротуаров с покрытием из клинкерного кирпича .

-устройство зоны барбекю(покрытие-клинкерный кирпич)

-установка некапитальных строений(навес для автомобилей,хозблок)

-установка сертифицированного оборудования

Для обеспечения основного доступа пешеходов предусмотрено устройство тротуара ,шириной 2м, с покрытием из бетонной плитки  ,сопряженного с существующим тротуаром вдоль Колпачного переулка .

Проектными решениями по разделу предусмотрены мероприятия по обустройству территории с целью создания удобной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения. Ширина тротуара с учетом возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках принята 2,0 м, продольные уклоны по пути движения не превышают 50 ‰, поперечные - 20 ‰, что соответствует требованиям п. 4.1.7 СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Покрытие тротуаров предусмотрено из клинкерного кирпича.

Для сбора, смета и иных видов отходов предусматривается существующая площадка ТБО,расположенная на прилегающей к территории соседних домов,радиус доступности менее 100м

Дополнительное озеленение предусматривается устройством рулонных газонов,разбивкой цветников и посадкой зеленых насаждений(деревьев и кустарника)

На проектируемой территории приняты следующие виды покрытий:

-проезды с покрытием из газонной решетки ;

-тротуар, отмостка из клинкерного кирпича;

На территории участка обеспечена непрерывность пешеходных связей, проведены мероприятия по обеспечению доступа МГН.

РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА МАШИНО-МЕСТ.

Расчет машино-мест выполнен согласно Постановлению Правительства Москвы от 23.12.2015 N 945-ПП (ред. от 01.09.2025) "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"

РАСЧЕТ ЧИСЛА МЕСТ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА

Количество машино-мест для постоянного хранения индивидуального транспорта следует определять по формуле:

Nп = S/S1хАхК1, где:

Nп – число машино-мест постоянного размещения транспортных средств;

S – суммарная поэтажная площадь жилой части здания,кв.м

S1 - суммарная поэтажная площадь жилой части здания на 1 жителя в соответствии с

нормативами градостроительного проектирования города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах жилого назначения(ПП 2152) -50 м2/чел;

А- 0,257 (коэффициент, отражающий целевой показатель уровня автомобилизации города Москвы - 257 транспортных средств на 1000 жителей);

К1-коэффициент доступности рельсового каркаса

Расчетный показатель - 50 кв.м. суммарной поэтажной площади на одного жителя (ПП 2152).

Расчетное значение числа мест постоянного хранения индивидуального транспорта:

Nп = S/S1хАхК1 / 100%

Nп 251.7 /50х257/1000х0.75 =1м/место

РАСЧЕТ ЧИСЛА ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОК

В соответствии 945-ПП гостевые парковки и машино-места для посетителей жилых зон (кварталов) следует предусматривать в количестве 10% от расчетного значения числа мест постоянного хранения автомобилей. Количество машино-мест для временного хранения индивидуального транспорта (гостевые) следует определять по формуле:

Nв = 0,1 х Nп, где:

Nв – количество машино-мест для временного хранения индивидуального транспорта (гостевые);

Nф – расчётное число машино-место для постоянного хранения индивидуального транспорта.

Nв = 1 м/мест * 0,1 =1  м/место

Расчет числа мест остановки выполняется по формуле:

NK = S / S1, где:

NK - число мест остановки;

S - суммарная поэтажная площадь здания или суммарная поэтажная площадь нежилой

части здания (для встроенно-пристроенных), кв. м;

S1 - показатель суммарной поэтажной площади объекта на одно место остановки

Nк=251.7/34000=1мм

На территории домовладения предусмотрены 2 м/места (постоянное+гостевое)под навесом. Места остановки предусмотрены на прилегающей территтории(Колпачном переулке) с обеспечением радиуса доступности

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, для объектов непроизводственного назначения

Подъезд к объекту переустройства  осуществляется со стороны Колпачного переулка

Подъезд пожарной техники в виду стесненных условий предусмотрен со стороны Колпачного переулка и по существующему проезду ,прилегающему с северной стороны территории.

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, для объектов непроизводственного назначения

Подъезд к объекту переустройства  осуществляется со стороны Колпачного переулка

Подъезд пожарной техники в виду стесненных условий предусмотрен со стороны Колпачного переулка и по существующему проезду ,прилегающему с северной стороны территории.